检 测 报 告

慧测检字【2024】第号

| 报告名称： | 崇阳县石城镇污水处理厂 |
| --- | --- |
|  | （5月22日）污染源检测报告 |
| 检测类别： | 委托检测 |
| 委托单位： | 咸宁市生态环境局崇阳县分局 |

湖北慧测检测技术有限公司

HUBEI HUICE TESTING TECHNOLOGY CO.LTD.

2024年05月24日

声明

1．报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及章无效。

2．报告涂改、缺页、增删无效，报告无授权签字人签发无效。

3．委托方对本报告有异议，须于收到本报告之日起十日内以书面形式向我公司提出，逾期不予受理。

4．由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

5．未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。经本公司批准的报告复印件应由我公司加盖检验检测专用章确认。

6．本报告及数据不得用于商业广告，违者必究。

7．除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。

8．除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测所涉及的所有记录档案均按标准规定的时限进行保存。

本公司通讯资料：

单位全称：湖北慧测检测技术有限公司

地址：湖北省咸宁市咸安区浮山银泉大道109号

（咸宁领秀城二期）9号楼3-5层

邮政编码：437000

电话：0715-8018569

- 1、委托单位基本信息

委托单位名称：咸宁市生态环境局崇阳县分局

委托单位地址：湖北省咸宁市崇阳县石城镇

- 2、检测时间

现场检测时间为2024年05月22日，样品分析时间为2024年05月22日-23日。

- 3、检测方案及内容

表3-1水质检测信息一览表

| 序号 | 采样点位名称/地址 | 坐标位置 |  | 监测 频次 | 检测项目 | 现场/样品描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |
| 1 | 崇阳县石城镇污水处理厂污水总排口★1 | 113°56′3″ | 29°28′34″ | 监测1次 | pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、色度、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总镉、总铬、总汞、总铅、六价铬、烷基汞 | 透明、无色、无味 |

- 注：监测内容由委托方提供。

- 检测现场点位示意图

- 检测点位图如下：

图4-1检测点位示意图

- 5、检测项目、方法和依据、仪器型号及编号

| 类别 | 项目 | 分析方法及来源 | 仪器型号及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 电极法（HJ1147-2020） | PHB-4便携式pH计 <600904N0021030001> | / |
|  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计法或颠倒温度计法 （GB 13195-91） | 温度计 | / |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-89） | 梅特勒-托利多XS204万分之一天平<B606076591> | / |
|  | 色度 | 水质 色度的测定 稀释倍数法（GB 1182-2021） | 比色管 | 2倍 |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（HJ 828-2017） | COD自动消解回流仪 <KHCOD-100 20159056048> | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 （HJ 535-2009） | T6新悦可见分光光度计<25-1610-01-0205> | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（GB 11893-89） | TU-1810紫外可见分光光度计<24-1812-01-0406> | 0.01mg/L |
|  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 （GB 7467-87） | TU-1810紫外分光光度计<30-1812-01-0053> | 0.004mg/L |
|  | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 （HJ 694-2014） | 北京吉天AFS-8220双道原子荧光分光度计<8220-15111763> | 0.04μg/L |
|  | 铅 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法（HJ 776-2015） | Avio200型电感耦合等离子体发射光谱仪<079S17060802> | 0.07mg/L |
|  | 镉 |  |  | 0.005mg/L |
|  | 铬 |  |  | 0.03mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法（GB 7494-87） | T6新悦 可见分光光度计<25-1610-01-0205> | 0.05mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ 637-2018） | OIL-460型红外分光测油仪<1111106012> | 0.06mg/L |
|  | 动植物油类 |  |  |  |
|  | 烷基汞 | 水质 烷基汞的测定 气相色谱法 （GB/T 14204-93） | GC-2010PLUS气相色谱仪<C11805513937SA> | 0.00001mg/L |

- 6、质量保证与质量控制措施

- 6.1、质量保证

（1）参与本次监测人员均持有相关监测项目上岗资格证书；

（2）检测过程均严格按照国家标准与技术规范实施检测；

（3）样品采取质量控制相应的质控结果符合国家标准与技术规范要求；

（4）本次监测所用仪器设备均经过计量检定合格或校正，并在有效期内使用；

（5）本次监测所用方法标准、技术规范均为现行有效国家标准；

（6）监测数据及报告均实行三级审核。

- 6.2、质量控制措施监测结果

样品分析严格按照质控要求采取平行双样，加标回收（或密码样）等措施进行，详见表6-1。

表6-1样品分析质控结果一览表

| 序号 | 质控项目 | 质控措施 | 相对偏差 | 规定 偏差 | 评价 | 加标回收率 | 规定范围 | 评价 | 质控样编号 | 质控样结果 | 测试 结果 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水和废水 | CODcr | 平行、质控 | 1.3% | ≤20% | 合格 | / | / | / | L2024050101 | 25±3.75mg/L | 23mg/L | 合格 |
|  | 氨氮 | 平行、加标 | 1.3% | ≤15% | 合格 | 98.5% | 90-105% | 合格 | / | / | / | / |
|  | 总磷 | 平行、加标 | 0.6% | ≤5% | 合格 | 100.4% | 90-110% | 合格 | / | / | / | / |
|  | 六价铬 | 平行、加标 | 0.0% | ≤15% | 合格 | 97.8% | 85-115% | 合格 | / | / | / | / |
|  | 汞 | 平行、加标 | 0% | ≤30% | 合格 | 99.0% | 85-115% | 合格 | / | / | / | / |
|  | 铅 | 平行、质控 | 0% | ≤30% | 合格 | / | / | / | / | 0.40±0.04mg/L | 0.41mg/L | 合格 |
|  | 镉 | 平行、质控 | 0% | ≤20% | 合格 | / | / | / | / | 0.40±0.04mg/L | 0.40mg/L | 合格 |
|  | 铬 | 平行、质控 | 0% | ≤15% | 合格 | / | / | / | / | 0.40±0.04mg/L | 0.40mg/L | 合格 |
|  | LAS | 平行、加标 | 0% | ≤25% | 合格 | 104.7% | 80-120% | 合格 | / | / | / | / |
|  | 石油类 | 质控 | / | / | / | / | / | / | L2024050105 | 24.3±2.0mg/L | 25.1mg/L | 合格 |
|  | 甲基汞 | 平行、质控 | 0% | / | / | 90.0% | / | / | 氯化甲基汞 | 500±100μg/L | 491μg/L | 合格 |
|  | 乙基汞 |  |  |  |  | 90.0% | / |  | 氯化乙基汞 | 500±100μg/L | 520μg/L | 合格 |
| 备注 | 平行相对偏差、加标回收率依据《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）中表1、表2相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 7、检测结果

- 表7-1水质检测结果

| 项目 点位 |  | 石城镇污水处理厂污水总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A |
| --- | --- | --- | --- |
| 水温 | ℃ | 20.6 | / |
| pH值 | 无量纲 | 7.2 | 6-9 |
| CODcr | mg/L | 12 | 50 |
| 悬浮物 | mg/L | 3 | 10 |
| 动植物油类 | mg/L | 0.20 | 1 |
| 石油类 | mg/L | 0.07 | 1 |
| LAS | mg/L | ND | 0.5 |
| 氨氮 | mg/L | 0.203 | 5 |
| 总磷 | mg/L | 0.80 | 0.5 |
| 色度 | 倍 | 6 | 30 |
| 总汞 | mg/L | ND | 0.001 |
| 烷基汞 | mg/L | ND | 不得检出 |
| 总镉 | mg/L | ND | 0.01 |
| 总铬 | mg/L | ND | 0.1 |
| 六价铬 | mg/L | ND | 0.05 |
| 总铅 | mg/L | ND | 0.1 |

注：ND表示未检出。

（以下无正文）

| 编制: |  | 签发: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核: |  | 日期: |  |

附图：部分现场监测照片

石城镇污水处理厂污水总排口（废水）

***报告结束***